## 4.3 Гидрография и болота

Эта группа включает элементы гидрографии и специальные типы грунтов и растительности, связанные с присутствием воды. Эта категория объектов важна, поскольку оказывает сильное влияние на пробегаемость, что в свою очередь влияет на выбор варианта движения. Элементы этой группы УЗ являются хорошими ориентирами для постановки КП. Чёрная береговая линия показывает непроходимость данного пространства при нормальном уровне воды. В засушливых районах, элементы данного раздела могут содержать воду только в некоторых сезонах.

|  | ### 301 Озеро Большие водные пространства показываются регулярной точечной сеткой, маленькие - сплошной заливкой. Чёрная береговая линия показывает непроходимость объекта. Цвет: голубой 50% (60 линий/см) |
| --- | --- |
|  | ### 302 Пруд В случаях когда озеро или пруд меньше 1 мм2 в масштабе карты береговая линия не показывается. Цвет: голубой. |
|  | ### 303 Лужа Яма с водой или лужа, не выражающаяся в масштабе карты. Центр объекта совпадает с центром тяжести знака. Цвет: голубой. |
|  | ### 304 Непреодолимая река Непреодолимая река или канал показывается чёрной береговой линией. Линия может быть разорвана в местах брода. Цвет: голубой 50% (60 линий/см), чёрный. |
|  | ### 305 Преодолимая река Преодолимый река или канава шириной минимум 2 метра. Если ширина больше 5 метров, то объект показывается в масштабе карты. Цвет: голубой. |
|  | ### 306 Преодолимый ручей Преодолимый ручей или канава шириной менее 2 метров. Для лучшей читаемости, канава по болоту должна отображаться знаком 305. Цвет: голубой. |
|  | ### 307 Канава с водой Естественная или искусственная пересыхающая канава. Цвет: голубой. |
|  | ### 308 Узкое болото Болото или мокрый грунт, которые невозможно показать знаком 310 (ширина меньше чем 5 метров). Цвет: голубой. |
|  | ### 309 Непроходимое болото Болото непроходимое или опасное для спортсменов. Чёрная линия дается по контуру. Цвет: голубой, чёрный. |
|  | ### 310 Болото Преодолимое болото с четко видимыми краями. Знак 310 может комбинироваться со знаком 403 для отображения открытого болота. Залесённые болота могут быть показаны в комбинации со знаками растительности. Маленькие болота показываются на карте не меньше, чем двумя штрихами. Если маленькое болотце показывается в сочетании со знаками 403/404, то для улучшения читаемости, разрешается заменить эти знаки на 401/402 соответственно. Цвет: голубой. |
|  | ### 311 Нечёткое болото Заболоченный грунт, пересыхающее болото или места перехода нормального грунта в проходимое болото. Знак может быть использован в комбинации со знаком 403 или 401 для открытых мест. Залесённое болото может быть показано в комбинации со знаками 406 - 410. Минимальный размер знака четыре штриха. Цвет: голубой. |
|  | ### 312 Колодец Колодцы скважины или оборудованные источники, четко видимые на местности. Цвет: голубой. |
|  | ### 313 Родник Родник или четко видимый исток. Знак ориентируется разрывом вниз по течению. Цвет: голубой. |
|  | ### 314 Специальный объект гидрографии Знак служит для показа специальных внемасштабных объектов гидрографии. Пояснение к использованию знака должно быть дано в легенде карты. Цвет: голубой. |

следующая страница >>>
<<< предыдущая страница