## 4.5 Искусственные объекты

Дороги имеют большое значение для спортсменов и поэтому дорожная сеть, несомненно, должна быть отображена на карте. Особенно важно для спортсменов отображение мелких троп. Важно показать не столько ширину дороги или тропы, сколько то, насколько она удобна для бега, и то, как хорошо она видна на местности. Остальные объекты антропогенного происхождения также являются хорошими ориентирами и точками для постановки КП.

|  | ### 501 Автострада Шоссейная дорога с разделительной полосой. Ширина знака показывается в масштабе карты, но не уже, чем указанные минимальные размеры. Внешняя граница может быть заменена знаками 519, 521, 522 или 524, если какой либо из этих знаков должен быть показан так близко, что сольется с чёрной линией края дороги. Пространство между чёрными линиями заполняется коричневой точечной сеткой (50%). Реконструируемые и строящиеся дороги могут быть показаны прерывистой линией. Цвет: чёрный и коричневый 50% (60 линий/см). |
| --- | --- |
|  | ### 502 Шоссе Шоссейная дорога шириной более 5 метров. Ширина показывается в масштабе карты, но не уже указанного минимума. Внешняя граница может быть заменена знаками 519, 521, 522 или 524, если какой либо из этих знаков должен быть показан так близко, что сольется с чёрной линией края дороги. Пространство между чёрными линиями заполняется коричневой точечной сеткой (50%). Реконструируемые и строящиеся дороги могут быть показаны прерывистой линией. Цвет: чёрный и коричневый 50% (60 линий/см). |
|  | ### 503 Узкое шоссе Шоссе или асфальтированная дорожка, шириной 3 - 5 метров. Пространство между чёрными линиями заполняется коричневой точечной сеткой (50%). Реконструируемые и строящиеся дороги могут быть показаны прерывистой линией. Цвет: чёрный и коричневый 50% (60 линий/см). |
|  | ### 504 Улучшенная дорога Автодорога с улучшенным покрытием пригодная для движения в любое время года. Ширина менее 3 метров. Цвет: чёрный. |
|  | ### 505 Грунтовая дорога Плохо обслуживаемая дорога пригодная только для медленной езды на машине. Ширина менее 3 метров. Цвет: чёрный. |
|  | ### 506 Тропа Широкая пешеходная тропа или старая дорога, хорошо видимые на местности. Цвет: чёрный. |
|  | ### 507 Тропинка Узкая тропа или лесная дорожка, которые могут повысить скорость бега. Цвет: чёрный. |
|  | ### 508 Исчезающая тропинка Пропадающая тропа или лесная дорога. Цвет: чёрный. |
|  | ### 509 Узкая просека Чёткая просека шириной менее 5 метров. Просека в лесу (обычно в густом), не имеющая тропы или дороги по ней. В случаях, когда по просеке имеется дорога или тропа, следует использовать знаки 507 или 508 соответственно. Цвет: чёрный. |
|  | ### 510 Чёткий перекресток В случаях, когда развилки или перекрестки чётко видны на местности, то штрихи знаков соединяются или пересекаются в этих точках. Цвет: чёрный. |
|  | ### 511 Нечёткий перекресток В случаях, когда развилки или перекрестки чётко не видны на местности, то штрихи знаков разрываются в этих точках. Цвет: чёрный. |
|  | ### 512 Пешеходный мостик Пешеходный мостик без тропы. Цвет: чёрный. |
|  | ### 513 Переправа с мостом Показывается штрихом знака дороги или тропы поперёк водной преграды. Цвет: чёрный. |
|  | ### 514 Переправа без моста Если в месте пересечения дороги или тропы через реку, ручей или канаву нет моста, то пунктир дороги или тропы разрывается в этом месте. Цвет: чёрный. |
|  | ### 515 Железная дорога Железнодорожное полотно, трамвайные пути, узкоколейка и т.п. Цвет: чёрный. |
|  | ### 516 Линия электропередачи ЛЭП, канатная дорога или подъёмник. Поперечные штрихи показывают места опор. Цвет: чёрный. |
|  | ### 517 Линия электропередачи на высоких опорах Расстояние между линиями может показывать ширину ЛЭП. Поперечные штрихи показывают места опор. Цвет: чёрный. |
|  | ### 518 Туннель Пересечение дорог, дорог с водными преградами и т.п. Также показываются туннели, к которым не подходят дороги или тропы. Цвет: чёрный. |
|  | ### 519 Каменная стена Каменная стена или облицованный камнем вал (насыпь) Цвет: чёрный. |
|  | ### 520 Разрушенная каменная стена Может быть показана прерывистой линией. Цвет: чёрный. |
|  | ### 521 Высокая каменная стена Каменная стена высотой больше 1,5 метра непреодолимая для среднего ориентировщика. Цвет: чёрный. |
|  | ### 522 Ограда Ограда из проволоки (сетки) или дерева, высотой менее 1,5 метров. Цвет: чёрный. |
|  | ### 523 Разрушенная ограда Может быть показана прерывистой линией. Цвет: чёрный. |
|  | ### 524 Высокая ограда Деревянная или проволочная (решетка, сетка и т.п.) выше 1,5 метра высоты, непреодолимая для среднего ориентировщика. Цвет: чёрный. |
|  | ### 525 Проход Все переходы через или над высокими оградами или стенами должны быть показаны. Этим знаком могут быть показаны проходы в препятствиях, отображаемых знаками 519, 522 и 534. Цвет: чёрный. |
|  | ### 526 Строение Строения показываются в плане, если это возможно показать в масштабе карты. Цвет: чёрный. |
|  | ### 527 Застроенная территория Жилые кварталы, сады. Дороги, отдельные строения, и другие выделяющиеся объекты должны быть показаны. Если это невозможно, то может быть использован альтернативный знак (черная вертикальная штриховка). Цвет: зелёный 50% (60 линий/см) и жёлтый 100% или альтернативный чёрный 32,5% (27 линий/см). |
|  | ### 528 Запретная территория Территория постоянно запретная для бега может быть показана без границ. Сетка накладывается на рисунок карты. Граничная линия может быть вычерчена, если нет естественных границ (см. 709). Цвет: чёрный. |
|  | ### 529 Территория с покрытием Территории с асфальтовым или другим покрытием. Используются для парковок и других целей. Цвет: черный и коричневый 50% (60 линий/см) |
|  | ### 530 Развалины Показываются в плане, если это возможно в масштабе карты. Очень маленькие объекты могут быть показаны сплошной линией. Цвет: чёрный. |
|  | ### 531 Стрельбище Стрельбище показывается специальным предупреждающим знаком. Прилегающие строения показываются отдельно. Цвет: чёрный. |
|  | ### 532 Могила Чётко видимое захоронение с камнем или другим знаком. Центр объекта совпадает с центром тяжести знака. Знак ориентируется на север. Кладбище может быть показано симметрично расположенными значками по всей его территории. Цвет: чёрный. |
|  | ### 533 Трубопровод Трубопровод (газ, вода и т.п.) на поверхности, который можно пересечь в любом месте (сверху или снизу). Цвет: чёрный. |
|  | ### 534 Трубопровод непреодолимый Любой трубопровод, который является непреодолимым для спортсменов. Цвет: чёрный. |
|  | ### 535 Высокая башня Высокая башня или пилон, возвышающиеся над окружающим лесом. Центр объекта совпадает с центром тяжести знака. Цвет: чёрный. |
|  | ### 536 Маленькая башня Охотничья вышка или насест и т.п. Цвет: чёрный. |
|  | ### 537 Пилон Пилон, мемориальный камень или граничный знак высотой больше 0,5 метра. Цвет: чёрный. |
|  | ### 538 Кормушка Кормушка на специальном строении или на дереве. Центр объекта совпадает с центром тяжести знака. В некоторых случаях могут не отображаться. Цвет: чёрный. |
|  | ### 539, 540 Специальные искусственные объекты Использование знаков должно быть пояснено в легенде карты. Цвет: чёрный. |

следующая страница >>>
<<< предыдущая страница
isom 2000 оглавление